广东新华印刷有限公司

胶印图像离线检测设备采购项目招标公告

我司现计划采购一套胶印图像离线检测设备，按照公平、公正、公开原则，特将本项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

一、项目名称：广东新华印刷有限公司胶印图像离线检测设备采购项目

二、项目限价：65万元/套（含税）

三、项目要求

采购总需求：胶印图像离线检测设备一套（含方正解密端口，满足6台印刷机在线终端数据显示，离线检测不限制机台数量），品牌和型号不限。

1、技术要求：

（1）胶印图像离线检测要求机械平台及检测软件自主研发（有软件著作权）；

（2）胶印图像离线检测要求双7k线阵相机一次性线性从左往右扫描产品；

（3）胶印图像离线检测能使用并开通三科教材电子文件（8位TIFF）作为标准模板与印刷大张产品对比检测；

（4） 胶印图像离线检测能够实现印张首张检测，抽检检测（含色差检测）的功能；

（5）目前在国内新华印刷企业有不低于10台成功应用案例。

2、规格要求：

（1）能使用客户拼版大版文件、大版样张与大张产品对比检测；

（2）能检测文字位置移动、文字缺失/添加、断字断划、字体变化（大小、类型）、图形缺陷（如图形缺失、增加、变形等）、脏点、缺印、墨皮、套印偏差等质量问题；

（3）检测结果能够生成pdf质量报告、并有缺陷对比图像，提醒操作人员及时处理，减少废品的产生，从而达到控制产品质量的目的；

（4）可检测纸张类型：白卡纸、铜版纸、双胶纸等项目；

（5）检测最大幅宽1020mm×720mm ；缺陷检测精度0.24mm*0.24mm，套印偏差检测精度；±0.15mm；

（6）支持图像格式：PDF，bmp，tif，方正畅流加密文件格式等；

（7）支持自动选取定位核，快速建模；

（8）能够做大张全幅面颜色监控及能量分布图；

（9）具备大张图像导航缺陷位置，快速定位缺陷的功能；

（10）具备两种浏览模式；

（11）要求机械平台能够先预吸风再风量可调节展平，并能够适用于胶印和轮转印刷产品；

（12）要求胶印图像离线检测能够连接印刷机看样台终端浏览，从而达到相应机台快速查看检测结果。

四、项目报价单

详见附件1：胶印图像离线检测设备报价单

注：报价须包括增值税、安装、运输等费用。

五、其他要求

1、交货要求：

（1）交货日期：合同签订后45天内，5月30日前投产使用。

（2）交货地点：广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号（广东新华印刷有限公司南海分公司）。

2、保修期：12个月。

在质保期内，由于制造厂的设计、制造、包装运输、安装所造成的性能不良，机件损坏以及与质保书不符等质量问题，供货商需在24小时之内免费上门、更换零件直至整台更换。

3、项目保证金缴纳数额及形式：

3.1本项目保证金为10000元，以现金、转帐或电汇的形式交纳（注：必须使用公户进行转账或电汇，交纳保证金时请备注“胶印图像离线检测设备投标保证金”），以到账为准。保证金作为报价文件的组成部分，其缴纳凭证应与报价文件封装在一个信封中。

3.2投标人的保证金，在确定中标人之日起十个工作日内按保证金来源原额无息退回。

3.3有下列情形之一的，保证金被依法没收：

3.3.1未经同意将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

3.3.2未能在规定期限内（发放中标通知书后10日内）与招标单位签订书面合同的；

3.3.3法律法规规定的其他情形。

六、报价文件的构成

1、法定代表人身份证明书

2、法定代表人授权委托书、投标人的身份证复印件

3、法人营业执照

4、项目报价单、保证金单

5、投标人认为有必要提交的声明和文件。

注：投标人必须按照以上要求准备投标文件，以上构成为投标文件必备内容并将作为评标参考依据，其他内容投标人可根据投标人情况编制。投标文件须全部加盖公章。

如到投标截止时间，投标人不足三家，招标人可以和投标人进行商务谈判确定中标人。

七、报价文件的递交

1、报价文件及保证金（到账为准）递交的截止时间：2022年3月28日上午11：00。

2、报价文件送达地点：广东新华印刷有限公司（广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号）。

八、招标单位开户银行及业务联系方式

开户银行：中国工商银行广州沙河支行

开户银行帐号：3602002709000291767

招标人：广东新华印刷有限公司

地址：广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号

联系人：高先生（项目咨询） 0757-85797054 18666368572

刘先生（文件接收） 0757-85725393 18927711693

（为避免错过重要信息，请在工作时间周一至周五8:00～11:30,13:30～17:30咨询）

广东新华印刷有限公司

2022年3月14日